控制价编制说明(审)

- 工程概况：

本项目2025年“迎国评”国省干线路面修复养护工程（仙游县）位于莆田市仙游县，涉及本项目，由 G356 线、G324 线组成，共有两个段落：G356 线 K62+000-K65+415、G324 线 K117+000-K123+000，路线全长为 54.375km。

（1）G356 线 K62+000-K65+415，双向 2 车道，路面宽度 12 米，主要为路面 裂缝处治，路线长 3.415km。

（2）G324 线 K117+000-K122+000,双向 4 车道，路面宽度 24 米，主要为沥 青罩面，路线长 5km。

（3）G324 线 K122+000-K123+000,双向 4 车道，路面宽度 24，主要为破碎板 修复，路线长 1km。 实施路线采用二级公路标准，设计速度 60km/h，G356 线路面标准宽度为 12 米，双向两车道，路面结构为均为水泥砼路面。G324 线路面标准宽度为 24 米， 双向四车道，路面结构为均为水泥砼路面，路面存在中央护栏。

本次针对现状行车道中单个车道内水泥砼路面进行路面修复设计以及沥青 罩面改造，标线按原路面标线恢复。

- 编制依据：

- 厦门中平公路勘察设计院有限公司设计的《2025年“迎国评”国省干线路面修复养护工程（仙游县）》（2025年08月）。

- 建设单位对工程预算的要求。

- 本项目招标文件。

- 费用标准：闽交建〔2023〕12号的《福建省普通国省道养护工程预算编制办法（试行）》

- 采用定额：《福建省普通国省道养护工程预算定额》（试行）2023年9月、《公路工程概算定额》（JTG/T3831—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017至 FJYD-409-2017）。

- 机械台班：（闽交建〔2023〕12号）福建省普通国省道养护工程机械台班费用定额（试行）。

- 人工费：按闽交建〔2019〕31 号文规定的人工费112元/工日。

- 材料费：

- 8.1 SBS改性沥青混凝土(商)、路面抗折5.0MPA、水、电：采用《莆田建设工程造价管理信息》莆田市2025年6月份（下半月）材料价格。

- 8.2机制砂、C20商品混凝土、乳化沥青、碎石：采用按莆田市交通运输局发布的《2025年7月份莆田市交通工程地方材料价格信息汇总表》（仙游县）信息价,运杂费（包括装、卸、运、采保、消耗等）不另外计取。

- 8.3其余材料价格参照2025年6月份《福建省交通(公路、水运)工程主要材料价格信息价》（莆田市），除上述材料外，其他材料采用询价价格。

- 取费标准：

- 工程所在地：福建莆田仙游县；

- 费率标准：（闽交建〔2023〕12号）福建省2023普通国省道养护工程预算费率标准；

- 冬季施工：不计；

- 雨季施工：Ⅱ区7个月；

- 夜间施工：不计；

- 施工辅助：计取；

- 工地转移：50KM；

- 施工进出场：5km；

- 是否采取全封闭施工：否；

- 沿海地区施工：不计；

- 行车干扰（二级）：2000-5000；

- 规费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金）：按闽交建〔2023〕12号；

- 企业管理：计取；

- 利润：7.42%；

- 税金税率：9%；

- 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险）至第700章的合计金额，保险费率为3.7‰；第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率为2.5‰计；工伤保险费为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险、工伤保险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为1.5‰；安全生产费为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险、安全生产费）至第700章的合计金额，保险费率为1.5%。

- 其他说明

- 根据建设单位明确：本工程中废弃的石碴等运距按3km包干计取。