询价清单

	序号
	名称
	主要技术参数
	免费质保期
	数量
	单位
	报价单价
（元）
	报价总价
（元）

	1
	胶体免维护蓄电池
	1.额定电压：12V；
2.容量：≥65AH；
3.工作温度：0～+50℃；
4.单体蓄电池净重≥16KG。
	1年
	32
	部
	
	

	2
	4GDTU模块
	1.通信接口：1路RS232、1路RS485；
2.标准及频段：TDD-LTE、FDD-LTE；
3.SIM/UIM卡接口：标准的抽屉式卡槽；
4.标准电源：DC12V；
5.支持透传模式，至少二路IP通讯，5年以上流量服务，每个月100M以上；
6.支持与原终端系统通讯。
	1年
	26
	个
	
	

	3
	浮子式水位计
	1.测量范围：0～10m；
2.分辨率：1.0cm；
3.信号输出：格雷码转485信号或485信号输出接入原终端系统；
4.支持与终端系统数据传输。
	1年
	3
	台
	
	

	4
	翻斗式雨量计
	承雨器口径：Ф200+0.60mm，刃口角44º；
2.分辨力：0.5mm；
3.测量准确度：≤±4%；
4.雨强范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；
5.发讯方式：支持脉冲或电平，双边信号输出。

6.材质：304不锈钢材质
	1年
	2
	台
	
	

	5
	液位计
	1.自带4G输出,提供5年以上流量费；
2.可实现远程查询，提供免费云平台服务；
3.可实现至少三种报警方式，比如手机短信、通话、微信平台推送等；
4.量程5米，分辨率：1cm以上；
5.充电电池供电；
6.每台液位计安装所需材料：1寸直径管5米、304不锈钢管扣6个、不锈钢或塑料箱一个（尺寸≥40cm*30cm*25cm，详情请看附图1安装示意图）。
	1年
	3
	台
	
	

	6
	温度变送器
	1.可水温测量；
2.工作温度：0～+50℃；
3.分辨率：0.5℃以上；
4.线长：10米以上；
5.自带4G输出，提供5年以上流量费；
6.超限自报警功能，可实现至少三种报警方式，比如手机短信、通话、微信平台推送等；
7.充电电池供电。
8.可实现远程查询，提供云平台服务。
	1年
	1
	台
	
	

	合计：
	


报价格式：
  
报价函
 
项目名称 :                                                       

报价单位 :                                （公章）  
 
 
 
 
 
 
 
2025年   月    日
 
附件1                   
报价函
 
  (报价单位) 经过认真审阅本次询价的内容及要求后，现报价如下：
单位: 元（人民币）
	序号
	名称
	主要技术参数
	免费质保期
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	 
	 
	 
	
	 

 
	 
	 
	 

	 

2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	合计人民币：


 
 
报价单位（盖章）： 
详细地址:
联系人 ：
联系号码：
日期：
附件2                
单位负责人授权书（若有）
 
致：         
我方的单位负责人（填写“单位负责人名字”）授权（填写“报价单位代表名字”）为报价单位代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的报价，全权代表我方处理报价过程的一切事宜。
报价单位代表无转委权。特此授权。
 
单位负责人：      身份证号：       手机：      
报价单位代表：     身份证号：       手机：        
授权方
报价人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：       
接受授权方
报价单位代表签字：       
 
 
日期：  年 月 日
 
 
 
 
附：单位负责人、报价单位代表的身份证正反面复印件
	 要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。


 
 
 
 
 
附件3                    
营业执照等证明文件
 
致：         
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
 
 
 
 
报价人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 
 
 
 
 
 

 
 
附件4                         
承诺函
 
 
致：         
我方近两年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录，特此承诺。
 
 
 
报价人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
附表1设备安装明细表
	序号
	站点名称
	液位计
	4G通讯模块
	免维护蓄电池
	水位计
	雨量计
	温度变送器
	备注

	1
	白硎
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	2
	九鲤湖
	
	
	1部
	
	
	
	

	3
	度里
	
	
	1部
	
	
	
	

	4
	下莒
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	5
	桥头
	
	1个
	1部
	
	1台
	
	

	6
	院里
	
	
	1部
	
	
	
	

	7
	后岭
	
	1个
	
	
	
	
	

	8
	泗华
	1台
	
	
	
	
	1台
	

	9
	北磨
	
	
	1部
	
	
	
	

	10
	城郊所
	1台
	1个
	1部
	
	
	
	

	11
	新度
	1台
	
	1部
	
	
	
	

	12
	东埔余
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	13
	笏石
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	14
	三四支口
	
	1个
	1部
	1台
	
	
	

	15
	三支
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	16
	四支
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	17
	东庄
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	18
	忠门
	
	1个
	1部
	
	1台
	
	

	19
	万兴
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	20
	东峤
	
	1个
	1部
	1台
	
	
	

	21
	北高
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	22
	埭头
	
	1个
	1部
	1台
	
	
	

	23
	畅林
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	24
	下林
	
	
	1部
	
	
	
	

	25
	石泉
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	26
	西头
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	27
	东太
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	28
	新延寿桥
	
	1个
	
	
	
	
	

	29
	坝头（二期）
	
	1个
	
	
	
	
	

	30
	下莒（二期）
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	31
	九鲤湖（二期）
	
	
	1部
	
	
	
	

	32
	后岭（二期）
	
	
	1部
	
	
	
	

	33
	度里（二期）
	
	
	1部
	
	
	
	

	34
	桥头（二期）
	
	
	1部
	
	
	
	

	35
	院里（二期）
	
	
	1部
	
	
	
	

	36
	白硎（二期）
	
	1个
	1部
	
	
	
	

	37
	备用
	
	2个
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]500

S,
PN N T EE LYY
E THMED
DN30PVCE &
g ol fEtERE L
) ) - 2 ‘s Jems :
o R L REAE ’
5@@ N@
~ | [ [\

RIERREXES LA HFl: 1:100

B 1. #{mm;

2. BRERF6NK

FYREREERABEKE

s (o3 | || B
= | R 1t | 2 | e

E EE




附图1
