
建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：延寿生活垃圾转运站升级改造项目 
	工程概况
1.建设地点：莆田市。

2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、安装工程、室外总体、园林建筑工程。

3.招标合同工期：   / 个日历天 ；工程质量等级： 合格工程 。

4.招标范围：延寿生活垃圾转运站升级改造项目等 ；单独发包的专业工程： 无 。

5.工程特征：

 建筑面积： 460.52m2 。

 层数：2层 ，檐口高度：8.6m。
结构质式：  框架结构  
基础类型：独立桩承台基础、静压预制方桩（锚杆桩） 。

 装饰情况：详图纸 。
混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。
编制范围
按照 莆田市建筑设计有限公司 设计的 延寿生活垃圾转运站升级改造项目（图纸2020年7月）图纸，专业范围包括 房屋建筑装饰装修、安装工程、室外总体及园林工程  ，具体如下：

1.不含三通一平 ；
编制依据
1.图纸： 莆田市建筑设计有限公司设计的 延寿生活垃圾转运站升级改造项目（图纸2020年7月）及有关设计文件。
2.招标文件：       /      编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。

    3.地质勘察报告： 福建岩土工程勘察研究院有限公司出的岩土工程勘查报告 。
4.计价计量规范：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB500856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB500858-2013）、福建省实施细则及现行补充或调整文件（截至2020年10月9日）。
  5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截至2020年10月9日）。
6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截至2020年10月9日）。其中，暂列金额： 50000元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：预算人工费指数暂按莆建管[2019]31号文编制，疫情期间（2月11日至疫情结束）完成的工程量结算按实签证，其人工费按莆建管〔2020〕6号调整。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班。
（3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2020年8月）莆田市信息价、《2019版莆田市安装工程材料价格》中的综合价、《福建工程造价信息》（2020年7月）莆田市信息价、定额基期价格、市场询价。
8、其他： 无 。

取费标准

1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林建筑工程。
2.总承包服务费费率： 无 。
3.税率： 9% 。
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按3km；未考虑废弃土方收纳费及土源费用 。
2.桩基工程：锚杆静压预制方桩。
3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。
4.脚手架： 外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架及砌筑脚手架 。
5.施工排水、降水： 未考虑 。
6.垂直运输： 按单层建筑面积计  。
7.大型机械设备进出场及安拆： 履带式挖掘机1台、静力压桩机1台，机械型号按定额 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无。
8.基坑支护工程拆除： 无 。
9.材料二次搬运： 未考虑 。
10.其他： 无 。
材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

塑料检查井
联塑、泓井、河马
泓井
配电箱
蓉中电气、福建马控、福建易安居
福建马控
元器件
施耐德、ABB、西门子、福州森泰
福州森泰
普通灯具
辉日、超豪、永利达
 按单种灯具报价单最低计入
卫生洁具
《2014版莆田市安装工程材料价格》综合价
甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
  钢筋混凝土方桩、花岗岩石材、配电箱、灯具、塑料检查井等  。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

八、其他需要的说明

建筑工程

本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均暂按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2020年8月份综合价，单价159.83元/m3），若实际采取河砂或混合砂等，仅调整砂的价格差异，配合比不调整。
本工程混凝土按泵送商品混凝土计入

土壤类别按三类土计入。

余方、废渣外弃运距按3km考虑，弃点由中标单位自理。

本工程拆除部分的材料暂不考虑回收利用，待结算时按实调整。

根据业主明确：水电拆除、拆除原有广告支架及广告字等图纸未体现的应拆除外运部分及设备拆除，运至业主指定位置堆放保存，按3万元包干。

室内装饰层拆除按装修表做法拆除至结构层计入。
锚杆桩桩长按12m计入，根据设计回复采用成品预制桩。
根据设计回复，二层上人屋面、不上人屋面女儿墙按拆除重做计入。

根据设计回复，二层不上人屋面按拆除重做计入，做法同上人屋面做法。

根据设计回复，管理房、观察室、设备间做法同花岗石楼面，清洁间做法同卫生间。

根据设计回复，蹲位隔断高度1800mm，小便隔断400mm。
根据设计回复，卫生间蹲位做法详16J914-1-1/XT18。

根据设计回复，一层室外平台做法详坡道做法，坡度1:12。

根据设计回复，楼梯面层采用的防滑条做法详15J403-1-18/e7。

根据设计回复，二层卫生间隔墙按平面图所示，采用硅酸钙板隔墙，不贴瓷砖，面刷乳胶漆一底两面。

根据设计回复，空调栏板大样中，50*50钢管厚度为2mm厚。

隔热不上人屋面，做法按建筑节能设计计算书中做法计入。

闷顶层按不做装饰计入。

排水沟图集参照页数有误，按11J930－散7－A9计入。

卫生间、清洁间，防滑地砖防水楼面图集参照页数有误按11J930－G7－楼16，防滑砖大小300*300计入。

成品道闸设计不明确，不计入。

围墙栏杆用料按剖面大样图计入。

围墙水泥搅拌桩桩长按14m计入。

围墙独立基础大小按1300×1300计入。

围墙工程中伸缩缝及泄水孔设计不详，不计入。
乔木的土球直径定额计算方法与设计矛盾，按图纸。
本工程苗木养护日期按一年考虑，其中成活养护期半年日常养护期半年；

本工程苗木养护等级按二级考虑。

地被种植土回填厚度按300mm，按外购合格的种植土计入。
二层卫生间隔断采用轻钢龙骨硅酸钙板隔断，其中硅酸钙板厚度按9mm计入，实际不同按实调整。
底板垫层设计不详，暂不计入本次预算，实际不同按实调整。
一层位置的卷帘门材质不详，按不锈钢计入；
卫生间等用水间防水材料图集与建筑说明不一致，按建筑说明中的1.5厚水泥基聚合物计入；
围墙外墙面饰面材料不详，按乳胶漆（外墙）计入；
根据业主明确：室外原有混凝土路面拆除做法，按新建路面结构层拆除计入。

根据业主明确：室外原有钢丝网围墙拆除做法，按新建围墙做法拆除独立柱、柱基础、基础圈梁计入。

根据业主明确：室内装饰层拆除按装修表做法拆除至结构层计入。

根据业主明确：原有屋面按拆除防水层、保温层计入。

根据业主明确：原有厕所防潮板隔断拆除按原建筑平面图中布置拆除，高度按2m计入。

根据业主明确：工程暂列金按5万元计入。
根据业主明确：金刚砂楼地面细石砼等级按C30计入。
根据业主明确：水泥道路等级按C30计入

安装工程

AP箱进线配管不计。

室外给水管从水表后端开始计。

阀门井,设计尺寸不详，不计。

水表井,设计尺寸不详，不计。




